南京市雨花台区卫生巾产品质量监督抽查实施细则

（2026版）

1.范围

本细则适用于南京市雨花台区卫生巾产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品15包，其中12包为检验样品，3包为备用样品。

- 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002附录B /GB15979-2024 附录B |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002附录B /GB15979-2024 附录B |
| 3 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002附录B /GB15979-2024 附录B |
| 4 | 绿脓杆菌/铜绿假单胞菌 | GB 15979-2002附录B /GB15979-2024 附录B |
| 5 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002附录B /GB15979-2024 附录B |
| 6 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002附录B /GB15979-2024 附录B |
| 7 | pH | GB/T 8939-2018 附录C |
| 8 | 吸水倍率 | GB/T 8939-2018 4.4 |
| 9 | 吸收速度 | GB/T 8939-2018 附录A |
| 10 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 11 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 8939-2018 附录D |

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 8939-20187 卫生巾（护垫）

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15979-2024一次性使用卫生用品卫生要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。