南京市雨花台区女士内衣产品质量监督抽查实施细则

（2026版）

1.范围

本细则适用于雨花台区女士内衣产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1实体店抽样

以随机抽样的方式在销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品6件/套，其中5件/套为检验样品，2件/套为备用样品。

3.检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 纤维含量 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862-2013 《纺织品纤维含量的标识》

FZ/T 73012-2017《文胸》

FZ/T 73046-2020《一体成型文胸》

FZ/T 74002-2014《运动文胸》

FZ/T 81020-2014《机织文胸》

GB/T 8878-2023《针织内衣》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。